MM – 충전기 사용 설명서

사용방법 및 제품 설명

- 본 제품은 충전전용 IC회로를 사용하여, MICOM 제어에 의해 배터리를 연결 시 자동감지 후 배터리 불량, 충전특성, 입력전압 등을 감지하여 자동으로 충전 및 방전기능을 수행하는 충전기입니다.

- 본 제품은 Peak V, -ΔV, V-max, V-0, Temp, Timer 등의 데이터를 감지하는 IC회로를 내장하여 안전하고 확실하게 충전이 가능합니다.

- ㈜에이텍의 무극성 배터리 팩을 사용할 시에는 동일한 회사, 용량의 배터리를 사용하여 주십시오. 배터리는 ㈜에이텍에서 발매되는 정품배터리를 사용하면 더욱 좋은 성능을 보장합니다. 그리고 배터리를 무극성 배터리 팩에서 분리하여 다른 용도로 사용 후 다시 무극성 배터리 팩에 장착할 시에는 반드시 밸런스 충전모드로 충전 하십시오.

- 본 제품을 사용 중에는 작은 충격에도 에러현상이 발생할 수 있습니다. 이는 내부의 충격에 민감한 IC 회로 및 센서들이 초기화 되는 현상이므로, 충전 진행 중에는 충격을 주거나 충전기나 배터리 팩 또는 배터리를 손으로 만지지 마십시오.

- 충전종료 후에는 배터리가 발열되어 있으므로 약 10분 정도 배터리를 식힌 후 사용하시기 바랍니다.

- 지정 배터리 외에 다른 배터리는 충전하지 마십시오. (1회용 건전지, 충전식 알카라인, AAA 사이즈의 Ni-cd 배터리 등)

- 본 제품은 안전회로를 내장하여 입력전원의 불안정 및 기타의 이유로 안전회로가 동작하여 작동을 멈출 수 있습니다. 입력전원 부 커넥터를 제거 후 약 2분 후 다시 연결하여 사용하여 주시기 바랍니다.

- 본 제품은 성인의 작동지도가 필요한 전자제품입니다. 어린이 혼자서 사용하지 마십시오.

제품특징

- 제품구성

충전기 + 차량용 시가 코드(12V)

- 사용전압

본 충전기는 입력전원이 12V 이며 차량용 시가 코드를 이용하여 실외의 차량에서 사용하실 수 있습니다. 실내에서 사용하시려면 별도 판매되는 전용아답터를 구매하시기 바랍니다.

- 밸런스 충전기능

배터리들의 충전 밸런스를 맞춰주는 충전모드입니다. 이 기능은 2가지의 배터리 보호 및 성능 향상의 효과가 있습니다

  - 무극성 배터리 팩에 삽입되는 6개의 배터리간에 충전량이 다를 때 이를 보상하여 충전하는 기능입니다. 예를 들어 무극성 배터리 팩에 사용하던 배터리를 팩에서 분리하여 다른 용도로 개별적으로 사용하다가 다시 무극성 배터리 팩에 장착하였을 경우 각 배터리간에 잔량이 틀리기 때문에 바로 충전할 경우 잔량이 많은 배터리는 발열이 심하게 일어날 수 있으며, 이는 곧 배터리의 손상을 가져올 수 있습니다. 그렇기에 이와 같이 무극성 배터리 팩에서 배터리를 분리하였다가 다시 장착할 경우에는 밸런스 충전모드로 무리 없이 충전하여 배터리 보호 및 성능향상을 시켜 주시면 됩니다.

  - 대부분의 배터리업체에서 권장하는 안전하고 손상이 없는 충전방식은 저속충전방식으로 700 mAh 용량의 충전배터리의 경우 10~15시간 정도를 권장합니다. 그러나 이 방법은 시간이 많이 소요됨에 따라 이에 준하는 방식으로 배터리에 무리 없이 그 성능을 낼 수 있는 충전방식으로 밸런스 충전기능을 사용하시면 됩니다.

- 방전기능

사용자가 설정하는 방전기능입니다. 배터리 잔량에 관계없이 방전기능을 수행합니다. 완전히 충전된 상태의 700 mAh 배터리의 경우 방전시간은 약 80분 정도가 소요되며, 배터리용량이 커지면 그만큼 방전종료시간은 길어집니다.

방전기능 작동 시에는 본체에서 열이 많이 발생하므로 통풍이 원활한 곳에서 사용하여 주시기 바랍니다.

처음 방전기능 작동 시에는 약간의 타는 냄새가 잠시 날 수 있으나 이것은 내부의 열 발생으로 인한 것으로 그냥 사용하셔도 됩니다. 그러나 지속적으로 발생 시에는 본사 및 대리점으로 문의하여 주시기 바랍니다.

- 급속충전시간

1) 일반 충전모드

Ni-cd 7.2V~8.4V 700 mAh : 약 30~40분

Ni-cd 7.2V~8.4V 1000 mAh : 약 45~55분

Ni-MH 7.2V~8.4V 2300 mAh : 약 100~120분

2) 밸런스 충전모드

Ni-cd 700 mAh : 약 210분 (약 3시간30분)

Ni-MH 2300 mAh : 약 690분 (약 11시간 30분)

- LED 및 BEEP, 멜로디에 따른 진행상황

1) 적색 LED :  ON – 충전 기능 수행.

1초 간격으로 점멸 – 배터리 또는 기기 에러.

2) 녹색 LED :  ON – 충전완료.

1초 간격으로 점멸 – 방전 기능 수행.

3) 적색, 녹색 LED OFF : 방전 완료.

4) 모든 기능을 수행 시 BEEP 발생 : 전원 공급, 배터리연결, 모드전환스위치 작동, 에러발생시 등등

5) 멜로디 송출 : 충전 및 방전모드 기능 사용 중 완료되면 멜로디가 울림.

6) 에러 발생시 BEEP 구별법

- BEEP 2번 반복 – 배터리 이상, 손상된 배터리 사용 등 전압이상에 의한 에러

- BEEP 3번 반복 – 온도센서 작동, 기기 및 배터리 팩의 온도가 많이 상승되어 있을 때 작동, 약 10분 휴식 후 동작

- BEEP 4번 반복 – 입력전원 불안정, 입력전원의 전압 및 전류가 불안정하게 입력됨

- 충전/방전 완료 멜로디 기능 ON/OFF 기능

배터리 팩의 커넥터를 충전기에 연결 후 전원을 공급하면 멜로디 기능 OFF, 전원공급 후 배터리 팩의 커넥터를 연결하면 멜로디 기능 ON.

- 기타 기능

방전기능을 사용하여 방전 종료 후 자동으로 급속충전 및 밸런스 충전을 원할 시에는 기능스위치를 방전위치에 전환, 방전기능을 수행하기 시작한 후 약 10초 경과 뒤에 급속충전이나 밸런스충전으로 기능스위치를 전환하시면 됩니다.

주의사항

- 직사광선 등이나 밀폐된 차 내부 등에서 사용은 제품의 발열을 유발시켜 오동작을 발생시킬 수 있으므로, 직사광선은 피해주시고, 통풍이 되는 넓은 장소에서 사용하여 주시기 바랍니다.

- 물이나 기타 액체 등이 케이스에 묻거나 충전기 내부로 흘러 들어 가지 않도록 하십시오. 전자제품에 치명적인 손상이 올 수 있습니다. 또한 금속 등의 전기가 통하는 작은 물질(핀, 나사 등등) 이 에어홀을 통하여 내부로 들어가지 않도록 주의하십시오. 내부에서 회로의 쇼트 및 과열로 인한 화재가 발생할 수 있습니다.

- 배터리 및 충전기에 파손을 가져오는 1회용 배터리, 충전식 알카라인 건전지, AAA 사이즈 Ni-cd 배터리는 충전을 하면 안됩니다. 이를 어길 시 기기 이상 및 배터리의 파손으로 인한 화재 발생의 위험이 따를 수 있습니다.

- 작동 이상이나 고장 시에 충전기 케이스를 열어보지 마십시오. 이는 기기 결함 발생 및 내부 전자제품의 파손으로 인해 여러 가지 문제점을 발생 시킬 수 있으며, A/S 가 불가능함을 알아 주시기 바랍니다.

- 차량에서 시가 코드를 사용하여 충전 시 12V 배터리의 소모로 인하여 차량 시동 시 문제가 발생할 수 있으니, 배터리 팩을 여러 번 충전 시에는 차량의 시동을 걸어 12V 배터리를 충전하시기 바랍니다.

충전 기능 사용법

- 충전기 전원을 연결한다. (실내용 아답터 또는 차량용 시가 코드 사용)

* 멜로디 기능 OFF 모드로 동작을 원할 시에는 배터리 팩의 커넥터를 충전기 배터리 팩 연결단자에 연결한 후 전원을 연결한다.

- 기능 선택 스위치로 충전 기능을 선택한다.

- 배터리 팩 커넥터를 연결하면 LED 적색 ON, BEEP 1번 울리며 충전을 시작한다.

- 기능 종료 멜로디가 울리면 배터리 팩의 커넥터를 충전기로부터 분리한 후 사용한다.

방전 기능 사용법

- 충전기 전원을 연결한다. (실내용 아답터 또는 차량용 시가 코드 사용)

* 멜로디 기능 OFF 모드로 동작을 원할 시에는 배터리 팩의 커넥터를 충전기 배터리 팩 연결단자에 연결한 후 전원을 연결한다.

- 기능 선택 스위치로 방전 기능을 선택한다.

- 배터리 팩 커넥터를 연결하면 LED 녹색이 1초 간격으로 점멸하고, BEEP 1번 울리며 방전을 시작한다.

- 기능 종료 멜로디가 울리면 배터리 팩의 커넥터를 충전기로부터 분리한 후 보관 또는 충전을 한다.

밸런스 충전 기능 사용법

  - 충전기 전원을 연결한다. (실내용 아답터 또는 차량용 시가 코드 사용)

* 멜로디 기능 OFF 모드로 동작을 원할 시에는 배터리 팩의 커넥터를 충전기 배터리 팩 연결단자에 연결한 후 전원을 연결한다.

  - 기능 선택 스위치로 밸런스 충전 기능을 선택한다.

  - 배터리 팩 커넥터를 연결하면 LED 적색 ON, BEEP 1번 울리며 충전을 시작한다.

  - 기능 종료 멜로디가 울리면 배터리 팩의 커넥터를 충전기로부터 분리한 후 사용한다.

※ 충전 및 밸런스 충전 기능을 선택하여 작동을 시작한 후 약 1분이 경과하면 오동작 방지를 위하여 기능 선택 스위치는 동작을 하지 않습니다. 만약 다른 기능을 선택하시려면 배터리 팩 커넥터를 분리하였다가 다시 연결한 후 모드선택스위치를 원하는 곳으로 이동하시면 됩니다.